clear all

clc

% Analisis de posicion mecanismo Cuadrilatero

% Longitudes de los eslabones

AB = 2.5; % Manivela

BC = 6; % Acoplador

CD = 5; % Balancin

AD = 7; % Eslabon fijo

for TETA2=0:360

% coordenadas de las juntas fijas

AX = 0;

AY = 0;

DX = AD;

DY = 0;

% coordenadas del punto B

BX = AB*cosd(TETA2);

BY = AB*sind(TETA2);

% Ecuaciones de posicion

BD = sqrt((DX-BX)^2+(DY-BY)^2);

BETA = atan2d(DY-BY,DX-BX);

ALFA = acosd((BD^2+BC^2-CD^2)/(2*BD*BC));

TETA3 = BETA+ALFA;

CX = BX+BC*cosd(TETA3);

CY = BY+BC*sind(TETA3);

TETA4 = atan2d(CY-DY,CX-DX);

% Crear los vectores a graficar

X = [AX BX CX DX AX];

Y = [AY BY CY DY AY];

subplot(2,1,1)

plot(X,Y,'-o','LineWidth',2);

hold on

va = [AX AY]; % Vector de coordenadas de A

vb = [BX BY]; % Vector de coordenadas de B

vc = [CX CY]; % Vector de coordenadas de C

vd = [DX DY]; % Vector de coordenadas de D

A_circ = viscircles(va,0.1); % Dibujo de circulos

B_circ = viscircles(vb,0.1); % Dibujo de circulos

C_circ = viscircles(vc,0.1); % Dibujo de circulos

D_circ = viscircles(vd,0.1); % Dibujo de circulos

Trayectoria = viscircles([0,0],AB,'LineStyle','--'); % Trayectoria del punto B

if TETA2==30 || TETA2==180 || TETA2==210

fprintf('\nSi TETA 2 = %.2f',TETA2);

fprintf('\nTETA 3 = %.2f',TETA3);

fprintf('\nTETA 4 = %.2f',TETA4);

fprintf('\nBX = %.2f',BX);

fprintf('\nBY = %.2f',BY);

fprintf('\nCX = %.2f',CX);

fprintf('\nCY = %.2f',CY);

fprintf('\n');

end

axis equal

axis([-AB-1 AD+BC+1 -BC-1 BC+1])

pause(0.01)

delete(A_circ);

delete(B_circ);

delete(C_circ);

delete(D_circ);

delete(Trayectoria);

hold off

subplot(2,1,2)

plot(TETA2,TETA4,'--rs','LineWidth',2)

title('TETA4 vs TETA2')

hold on

end