clear all

clc

% Analisis de posicion mecanismo Manivela-Biela-Corredera descentrado

% Longitudes de los eslabones

AB = 2.5; % Manivela

BC = 6; % Biela

C = 2; % Altura de la corredera

for TETA2=0:360

% Ecuaciones de posicion

TETA3P = asind((AB*sind(TETA2)-C)/BC);

TETA3 = 180-TETA3P;

AC = AB*cosd(TETA2)-BC*cosd(TETA3);

% coordenadas de las juntas

AX = 0;

AY = 0;

BX = AB*cosd(TETA2);

BY = AB*sind(TETA2);

CX = AC;

CY = C;

% Crear los vectores a graficar

X = [AX BX CX];

Y = [AY BY CY];

subplot(2,1,1)

plot(X,Y,'-o','LineWidth',2);

hold on

vc = [CX CY]; % Vector de coordenadas de C

va = [AX AY]; % Vector de coordenadas de A

vb = [BX BY]; % Vector de coordenadas de B

C_circ = viscircles(vc,0.1); % Dibujo de circulos

A_circ = viscircles(va,0.1); % Dibujo de circulos

B_circ = viscircles(vb,0.1); % Dibujo de circulos

Trayectoria = viscircles([0,0],AB,'LineStyle','--'); % Trayectoria del punto B

if TETA2==30 || TETA2==180 || TETA2==210

fprintf('\nSi TETA  = %.2f', TETA2);

fprintf('\nTETA 3 = %.2f', TETA3);

fprintf('\nAC = %.2f', AC);

fprintf('\nCX = %.2f', CX);

fprintf('\nCY = %.2f', CY);

fprintf('\n');

end

axis equal

axis([-AB-1 AB+BC+1 -AB-1 C+AB+1])

pause(0.01)

delete(A_circ);

delete(B_circ);

delete(C_circ);

delete(Trayectoria);

hold off

subplot(2,1,2)

plot(TETA2,CX,'--rs','LineWidth',2)

title('Posicion CX vs TETA2')

hold on

end